# שאלות לקראת מבחן – יסודות התכנות ב-C#

גרסה להדפסה והקרנה: שאלות בלבד, בלי פתרונות. הפתרונות נמצאים במאגר המלא.

רמות קושי: ⭐ בסיסי, ⭐⭐ בינוני, ⭐⭐⭐ מאתגר. טקסטי ההדפסה בתוך הקוד כתובים באנגלית.

### נושא 1: טיפוסים, משתנים, קלט והדפסה

שאלה 1.1 ⭐ מה יודפס?

int a = 7;
int b = 2;
Console.WriteLine(a / b);
Console.WriteLine(a / 2.0);
Console.WriteLine(a % b);

שאלה 1.2 ⭐ בחרו טיפוס מתאים (int, double או char) לכל אחד מהמשתנים: גיל של תלמיד, מחיר של מוצר, האות הראשונה בשם, מספר התלמידים בכיתה.

שאלה 1.3 ⭐ מה יודפס?

Console.WriteLine("Sum: " + 1 + 2);
Console.WriteLine("Sum: " + (1 + 2));
Console.WriteLine(1 + 2 + " is the sum");

שאלה 1.4 ⭐⭐ בקוד הבא יש שלוש שגיאות. מצאו אותן ותקנו.

int x = 5.5;
char c = "A";
int y = Console.ReadLine();

שאלה 1.5 ⭐⭐ כתבו תוכנית שקולטת שני מספרים שלמים ומדפיסה את סכומם, הפרשם, מכפלתם והמנה שלהם כמספר עשרוני.

שאלה 1.6 ⭐⭐⭐ כתבו תוכנית שקולטת מספר שניות ומדפיסה כמה שעות, דקות ושניות הוא מייצג. למשל, 3725 שניות הן שעה אחת, 2 דקות ו-5 שניות.

### נושא 2: מחרוזות

שאלה 2.1 ⭐ מה יודפס?

string s = "Programming";
Console.WriteLine(s.Length);
Console.WriteLine(s[0]);
Console.WriteLine(s[s.Length - 1]);
Console.WriteLine(s.Substring(3, 4));
Console.WriteLine(s.IndexOf('m'));
Console.WriteLine(s.LastIndexOf('m'));
Console.WriteLine(s.IndexOf('z'));

שאלה 2.2 ⭐ מה יודפס ולמה? כיצד מתקנים את הקוד כדי שיודפס ABC?

string s = "abc";
s.ToUpper();
Console.WriteLine(s);

שאלה 2.3 ⭐⭐ כתבו תוכנית שקולטת מילה ומדפיסה את התו הראשון שלה, את התו האחרון ואת אורכה.

שאלה 2.4 ⭐⭐ כתבו תוכנית שקולטת שם מלא (שם פרטי, רווח אחד, שם משפחה) ומדפיסה את שם המשפחה, פסיק ואת השם הפרטי.

שאלה 2.5 ⭐⭐ כתבו תוכנית שקולטת כתובת דואר אלקטרוני, למשל dan@mail.com, ומדפיסה בנפרד את החלק שלפני הסימן @ ואת החלק שאחריו.

שאלה 2.6 ⭐⭐⭐ כתבו תוכנית שקולטת מחרוזת באורך שניים לפחות ומדפיסה אותה כשהתו הראשון והתו האחרון מוחלפים זה בזה.

### נושא 3: תנאים

שאלה 3.1 ⭐ מה יודפס?

int x = 10;
if (x > 5)
    Console.WriteLine("A");
if (x > 8)
    Console.WriteLine("B");
else
    Console.WriteLine("C");

שאלה 3.2 ⭐ כתבו תוכנית שקולטת מספר שלם ומדפיסה אם הוא זוגי או אי-זוגי.

שאלה 3.3 ⭐⭐ כתבו תוכנית שקולטת שלושה מספרים שלמים ומדפיסה את הגדול מביניהם.

שאלה 3.4 ⭐⭐ כתבו מחשבון: קלטו שני מספרים שלמים ואחריהם תו שמייצג פעולה (פלוס, מינוס, כפל או חילוק) והדפיסו את התוצאה. בחילוק באפס הדפיסו הודעת שגיאה, ובתו לא מוכר הדפיסו הודעה מתאימה.

שאלה 3.5 ⭐⭐ בקוד הבא יש שתי שגיאות. מצאו אותן ותקנו.

int n = int.Parse(Console.ReadLine());
if (n = 5)
    Console.WriteLine("Five");
if (n > 0 && < 10)
    Console.WriteLine("Single digit");

שאלה 3.6 ⭐⭐⭐ כתבו תוכנית שקולטת שלוש צלעות ובודקת אם הן יכולות ליצור משולש. אם כן, הדפיסו את סוגו: שווה צלעות, שווה שוקיים או שונה צלעות.

### נושא 4: לולאות

שאלה 4.1 ⭐ מה יודפס?

for (int i = 1; i <= 10; i += 3)
{
    Console.WriteLine(i);
}

שאלה 4.2 ⭐ מה יודפס, וכמה פעמים תתבצע הלולאה?

int n = 1;
while (n < 50)
{
    n = n * 2;
}
Console.WriteLine(n);

שאלה 4.3 ⭐⭐ מה יודפס?

for (int i = 1; i <= 3; i++)
{
    for (int j = 1; j <= i; j++)
    {
        Console.Write(j + " ");
    }
    Console.WriteLine();
}

שאלה 4.4 ⭐⭐ כתבו תוכנית שקולטת מספר שלם חיובי n ומדפיסה כמה מהמספרים מ-1 עד n מתחלקים ב-3 ללא שארית.

שאלה 4.5 ⭐⭐ קלטו ציונים עד שיוקלד הערך מינוס אחד, שאינו נחשב לציון. הדפיסו את ממוצע הציונים, ואם לא הוקלד אף ציון הדפיסו הודעה מתאימה.

שאלה 4.6 ⭐⭐⭐ כתבו תוכנית שקולטת מספר שלם חיובי ומדפיסה את סכום ספרותיו. למשל, עבור 4872 התוצאה היא 21.

### נושא 5: מערכים

שאלה 5.1 ⭐ מה יודפס?

int[] a = { 5, 8, 2, 9 };
Console.WriteLine(a.Length);
Console.WriteLine(a[1]);
Console.WriteLine(a[a.Length - 1]);
a[0] = a[1] + a[2];
Console.WriteLine(a[0]);

שאלה 5.2 ⭐ מה יקרה בהרצת הקוד הבא, ולמה? כיצד מתקנים אותו?

int[] a = new int[5];
for (int i = 0; i <= 5; i++)
{
    a[i] = i * 2;
}

שאלה 5.3 ⭐⭐ קלטו שמונה מספרים למערך והדפיסו את כל האיברים הגדולים מהאיבר הראשון.

שאלה 5.4 ⭐⭐ קלטו עשרה מספרים למערך והדפיסו את סכום האיברים שנמצאים באינדקסים זוגיים: 0, 2, 4 וכן הלאה.

שאלה 5.5 ⭐⭐⭐ קלטו חמישה מספרים למערך ובדקו אם הוא פלינדרום, כלומר קורא אותו דבר משני הכיוונים. למשל, 1, 2, 3, 2, 1.

שאלה 5.6 ⭐⭐⭐ קלטו עשרה מספרים למערך והדפיסו את ההפרש הגדול ביותר בערכו המוחלט בין שני איברים סמוכים.

### נושא 6: שאלות משולבות

שאלה 6.1 ⭐⭐ קלטו מחרוזת והדפיסו כמה פעמים מופיע בה התו a.

שאלה 6.2 ⭐⭐ קלטו מילה והדפיסו אותה בסדר הפוך, בעזרת לולאה.

שאלה 6.3 ⭐⭐⭐ קלטו מספר שלם והדפיסו אם הוא ראשוני. מספר ראשוני הוא מספר גדול מ-1 שמתחלק ללא שארית רק ב-1 ובעצמו.

שאלה 6.4 ⭐⭐⭐ קלטו עשרה ציונים בין 0 ל-100 למערך והדפיסו את הממוצע, כמה תלמידים עברו (ציון 56 ומעלה) ואת הציון הגבוה ביותר.